鼎讯 光纤熔接机 TY-30H

名称：光纤熔接机

型号：TY-30H

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

光纤熔接机是光缆接续的重要基础设备 ，其利用光纤材料的特性 ，通过一定程度上的电压控制，将两根光纤熔接在一起并实现光纤传输的低损耗“无光损”。

光纤熔接机是我们光缆施工接续的第一步也是最重要的一步，是我们光缆布设的重要设备。主要用于光缆的施工、光缆后续的维护保养、光缆抢修等。

- 二、产品特点

- 1、电容触摸屏操作

- ----5英寸高分辨率彩色显示器，按键+触屏双操作。

- 2、加热速度佳

- ----最新工业控制技术与V型槽加热技术结合。热缩管与加热槽紧密贴合。加热时间为18-26秒加热速度自主切换的同时，极大的保护光纤。

- 3、接续性能好

- ----智能化操作系统，电弧自动校准，光纤位置实时纠正。

- 4、多功能夹具

- ----可拆卸全功能夹具，适合所有光纤种类

- 5、续航能力强

- ----智能化操作系统，电弧自动校准，光纤位置实时纠正。

- 6、携带方便

- ----全机采用复合塑料与金属的结合，仅2.37kg重量，体积小、重量轻。尤其适用于快速的野外作训。

- 三、设备参数

- *产品型号：TY-30H

- *适用光纤类型：SM(单模) ,MM (多模) ,DS(色散位移),NZDS (非零色散位移)

- *光纤放置与切割长度：160～3000μm

- *平均熔接损耗：SM:0.02dB;MM:0.01dB;DS:0.04dB;NZDS:0.04dB

- *回波损耗：优于60dB

- *熔接时间：6- 12秒

- *熔接损耗估计：有

- *熔接长度：20-60mm

- *加热时间：40mm、60mm  等长度热缩套管，加热时间为18-26秒

- *熔接机结果储存：可存储10000组熔接记录

- *拉力试验：1.8~2.2N

- *显示：5.0英寸高分辨率彩色液晶显示器

- *光纤放大与显示：X、Y 单纤显示放大400倍，X、Y 光纤同时双显放大200

- *电源：输入：AC100~240V(50/60Hz),      输 出 ：DC11~13.5V

- *电池容量：电池容量5300毫安

- *加热次数：典型熔接加热次数大于300次

- *操作方式：按键及触屏

- *自适应放电：根据气压和外界温度自动调节

- *电极寿命：放电3000次

- *端口：USB2.0

- *光纤对准：包层对准、精细对准

- 四、一般参数

- *重量：2370g(含电池)

- *主机尺寸：155mm(L)×144mm(W)×155mm(H)

- *操作条件：海拔：0~5000m; 风速：最大15m/s

- *储存条件：湿度：0~95%;温度： - 10℃~+50℃;

- 五、产品配置

- 主机、光纤切割刀、电池、备用电极、适配器、光纤剥线钳、硬携带箱、酒精泵、冷却托盘、肩带、产品说明书

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914