鼎讯 光纤熔接机 TY-60H

名称：光纤熔接机

型号：TY-60H

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

光纤熔接机是光缆接续的重要基础设备 ，其利用光纤材料的特性 ，通过一定程度上的电压控制，将两根光纤熔接在一起并实现光纤传输的低损耗“无光损”。

光纤熔接机是我们光缆施工接续的第一步也是最重要的一步，是我们光缆布设的重要设备。主要用于光缆的施工、光缆后续的维护保养、光缆抢修等。

- 二、产品特点

- 1、电容触摸屏操作

- ----双高灵敏度摄像头，4.3英寸高分辨率彩色液晶显示器。

- 2、加热速度佳

- ----自动感应式加热器，无光纤不加热。加热时间为20-26秒。

- 3、接续性能好

- ----电弧自动校准，光纤位置实时纠正。6秒的超快接续速度。极快的接续速度同时，精准度高。

- 4、多功能夹具

- ----三合一夹具，适用于多种光纤类型。

- 5、续航能力强

- ----5200mA大容量锂电池，典型熔接加热250次。

- 6、携带方便

- ----工业化设计，1.79kg重量的同时防尘防水防摔，适用于多种施工环境。

- 三、设备参数

- *产品型号：TY-60H

- *适用光纤类型：SM(单模) ,MM (多模),DS  (色散位移) ,NZDS (非零色散位移)等

- *适用光纤直径：80～150μm

- *光纤放置与切割长度：10~16mm (被覆光纤直径<250μm);16mm(被覆光纤直径250~1000μm)

- *熔接模式：多种熔接模式可选

- *平均熔接损耗：SM:0.02dB;MM:0.01dB;DS:0.04dB;NZDS:0.04dB

- *回波损耗：优于60dB

- *熔接时间：6秒-12秒

- *熔接损耗估计：有

- *熔接长度：20-60mm

- *加热时间：加热时间为20-26秒

- *熔接机结果储存：8000条最新储存记录

- *拉力试验：1.8-2.2N

- *显示：双高灵敏度摄像头，4.3英寸高分辨率彩色液晶显示器

- *光纤放大与显示：单纤显示放大320倍，X、Y 光纤同时双显放大160倍

- *电源输入：AC100~240V(50/60Hz)

- *电池容量：电池容量5200毫安

- *加热次数：典型熔接加热次数大于280次

- *操作方式：按键及触屏

- *自适应放电：根据气压和外界温度自动调节

- *电极寿命：放电4000次

- *端口：USB2.0

- 四、一般参数

- *重量：1970g(含电池)

- *主机尺寸：165mm(L)×132mm(W)×135mm(H)

- *操作条件：海拔：0~5000m;  风速：最大15m/s

- *储存条件：湿度：0~95%;温度： - 10℃~+50℃;

- 五、产品配置

- 主机、光纤切割刀、电池、备用电极、适配器、电源线、硬携带箱、毛刷、冷却托盘、肩带、

- 光纤剥线钳、皮线开剥器

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914