鼎讯 多模光时域反射仪（OTDR）Smart-10

名称：光时域反射仪（OTDR）

型号：Smart-10

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

- Smart10系列光纤综合测试仪集光时域反射仪、光功率计、光源、可视光源一体，能够测试光纤物理层的性能特征；其中OTDR拥有卓越的盲区和一流的动态范围，有多种型号可供选择，能够更好地满足您的特定OTDR测试需求。与可视故障结合，可以保障光纤全程故障检测。

- Smart10系列是一款借鉴平板电脑以及智能手机操作方式而设计的OTDR,它拥有简洁明快的操作界面，与7寸增强电容触摸屏完美结合，无需特殊培训即可提供前所未有的用户体验。它小巧轻便、便于携带且坚固耐用，更加适用于室外环境工作。

- 二、产品特点

- *OTDR多种动态范围可供选择:

- --多种动态范围，最大动态范围可以达到45dB

- --超一流的盲区指标，最短可测1m.

- *7英寸室外增强电容触摸屏提供简洁明块友好操作界面，智能一键式操作、即开即测。完全支持手势对测试迹线放大缩小功能

- *OTDR优化模式测试：

- --针对网络开通提供：高速测试模式

- --针对网络维护提供：精确测试模式

- *智能链路分析功能：自动分析光纤内部情况，自动判别被测光纤接头连接情况、自动识别光纤熔接点、自动识别法兰盘、自动识别光纤宏弯，并提供熔接点、法兰盘、宏弯点的损耗、距离等情况

- *OTDR具有双波长测试功能，具有宏弯探测功能选择及宏弯探测门限设置，能够直观观察光缆的宏弯点

- *多种测试模式：平均模式；实时模式；实时转换平均模式；平均模式+实时

- *可设置“通过/失败门限”设置，设备可自动判别事件是否符合规定。

- *不同测试迹线比较:最多5条测试曲线在仪表上同时打开查看比较

- *OTDR支持多语言界面

- --文件操作简单易行

- *文件保存支持sor、pdf、jpg等多种文件格式;文件自动命名功能、安卓风格文件名输入界面使文件保存方便快捷; 外挂u盘实现无障碍文件传输

- *OTDR具有线路有光告警功能，最大限度保护光器件；具有光模块自检功能，自动检测光模块性能状态

- *具有U盘文件夹建立功能，保证不同光缆的分类存储

- *支持VFL红光源、光功率计功能、光源功能

- *大容量锂电池具有过流、过温、过压保护三重保护，工作时间大于10小时

- *外部电源接口具有输入高压保护，防止高压输入烧毁仪表。

- *超大容量的内部存储空间，通过USB口接U盘扩展外部存储空间

- *可远程仪表软件升级。

- 三、设备参数

- *中心波长（±20nm：1310/1550

- *动态范围(dB) ③：24/22

- *测试距离：80公里≥

- *脉冲宽度：5ns、10ns、20ns、50ns、100ns、 300ns、1.0s、 2.5s、10s、 20s

- *事件盲区（m）④：2

- *衰减盲区（m）④：10

- *距离范围（Km）	：0.5至160

- *光纤类型：单模光纤

- *距离不确定度⑤：±（1 + 0.005 % x 距离 + 采样分辨率）

- *损耗测量准确度：±0.05dB/ dB

- *测量反射精度：≥3dbm

- *内存容量：10000条曲线

- *液晶尺寸：7英寸电容触摸屏

- *标配光接口：FC/SC/ST/LC可选

- *可视光源*

- --波长：650nm±20

- --输出功率：<1dBm

- --标配接头：FC/UPC

- *光功率计（可选）

- --型号：A

- --探测器类型：InGaAs

- --探测范围(dBm)：-60∽+16

- --校准波长(nm)：850、980、1300、1310、1490、1550、1625

- --线性度：±5%

- --法兰盘形式：FC、SC、LC、ST（可选)

- 四、一般参数

- *电池：可充电锂电池

- *尺寸：（长×宽×高）210mm×160mm×45mm

- *连续工作时间*：	>10小时（根据Bellcore TR-NWT-001138）

- *重量：1Kg

- 五、产品配置

- 主机、检测资料、工具包、合格证、使用说明书、适配器

- 六、Smart系列模块清单（选配）

- 1、Smart-10-24 单模24/22dB  80公里≥   （标配）

- 2、Smart-10-32 单模32/30dB  100公里≥  （选配）

- 3、Smart-10-35 单模35/33dB  110公里≥  （选配）

- 4、Smart-10-37 单模37/35dB  120公里≥  （选配）

- 5、Smart-10-40 单模40/38dB  130公里≥  （选配）

- 6、Smart-10-45 单模45/43dB  140公里≥  （选配）

- 七、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 八、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914