鼎讯 光时域反射仪（OTDR）GO-40PRO

名称：光时域反射仪（OTDR）

型号：GO-40PRO

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

随着城市及农村通信网络的日益光纤化，对于光纤网络的测试由过去的长距化、集中化渐渐演变为如今的短距化和分散化。由此带来的可能是用户的成本投入增加，以及大量新增施工运维人员对于仪表的使用要求上手更快更简便等。针对这些问题，光维通信推出了新一代智能化 GO系列光时域反射仪。

GO系列光时域反射仪采用了全新的设计理念与外观，结构更加紧凑，并且涵盖了从骨干网、城域网至FTTx接入网测试在内的多种动态范围和波长组合，操作简单易学。在当前的光纤网络架构下，它可以很好地帮助用户进行成本控制，并且不以降低测试性能为代价，满足用户的不同测试需求。

无论您是在光纤网络构建与安装阶段进行链路鉴定，还是要执行快速高效的维护与故障排查测试，相信 GO系列光时域反射仪都会成为您的得力助手。

GO系列光时域反射仪主要用于测量光纤光缆的长度、损耗和接续质量参数，广泛用于光纤通信系统的工程施工、线路维护测试、紧急抢修以及光纤光缆的研制和生产测量等领域 ，主要应用在城市干线、骨干网和城域网等场合。

- 二、产品特点

- *多种动态范围及波长组合可供选择

- *可选1625nm测试波长，带滤波器，可进行FTTH/PON光网络的在线测试

- *多种测量模式，操作极其简单，一键式可以完成测量

- *具有线路光告警功能，最大程度地保护仪表光模块

- *实时测试功能，方便观察光纤实时对接效果

- *内置大功率红光源，可方便肉眼检测近端光纤线路中的故障点

- *可选配光功率计功能

- *支持中英文输入，拥有友好的输入界面，完全模拟电脑键盘输入

- *自带4GB内存，可存储超过40000条曲线

- *带有截图功能，可截取仪表屏幕显示的当前界面，并自动保存为图片格式文件

- *配置PC数据分析与仿真软件，可批量处理、生成、打印测试报告

- *配备2个主USB接口和一个从USB接口，可进行电脑仿真控制及外接存储设备

- *通过RJ-45或选配的WiFi模块，可实现PC远程访问控制操作

- 三、设备参数

- *动态范围：43/41dB

- *事件盲区：1米

- *衰减盲区：5米

- *脉冲宽度：3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs

- *距离范围：短距测试、500m、2km、5km、10km、20km、40km、80km、120km、160km

- *采样分辨率：最小0.25m

- *采样点：128,000点

- *线性度：≤0.05dB/dB

- *损耗阈值：0.01dB

- *损耗分辨率：0.001dB

- *距离分辨率：0.01m

- *距离精确度：±(1m+测试距离×3×10-5+采样分辨率) （不计折射率误差）

- *数据存储：40000条以上测试曲线

- *红光源：10mW，CW/2Hz

- *接口：RJ-45接口，3个USB口（Type A×2，Type B×1）

- *显示器：7英寸TFT-LCD（可选触摸屏功能）

- *电池：7.4V/4.4Ah锂电池（带航空认证），可连续使用6小时

- 四、一般参数

- *工作温度：-10℃~+50℃

- *贮存温度：-20℃~+75℃

- *湿度：≤95%（无冷凝）

- *尺寸/重量：253×168×73.5mm / 1.5kg（含电池）

- *选件：SC/ST/LC适配头、光功率计、触摸屏、WiFi

- 五、产品配置

- 主机、腕带、12V电源适配器、锂电池、FC适配头、USB连接线、快速指南、光盘、携带包

- 六、GO系列模块清单（选配）

- GO-26PRO	1310/1550nm	28/26dB	0.8/4m（选配）

- GO-35PRO	1310/1550nm	35/33dB	0.8/4m（选配）

- GO-38PRO	1310/1550nm	40/38dB	1/4m（选配）

- GO-40PRO	1310/1550nm	43/41dB	1/5m（标配）

- GO-43PRO	1310/1550/1625nm（F为带滤波器）	40/38/38dB	1/4m（选配）

- GO-45PRO	1310/1550/1625nm（F为带滤波器）	43/41/41dB	1/5m（选配）

- 七、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 八、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914