鼎讯 多模光时域反射仪（OTDR）Smart-E

名称：光时域反射仪（OTDR）

型号：Smart-E1

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

- Smart-E系列多功能光纤测试仪是集光时域反射仪、光功率计、光源、可视光源、事件地图、网线测试、照明的一体多功能智能综合性仪表。传统OTDR、光功、光源、可视光源满足一般光纤网络测试需求；网线测试功能实现了对传统以太网网线线序、线长测试，照明功能为维修人员应对现场提供助力，从而为光纤末端测试、光纤入户特别是FTTH光网测试提供提供综合解决方案。

- Smart-E系列借鉴并沿袭平板电脑、智能手机设计精髓，5寸电容触屏、室外增强液晶、超低功耗嵌入式ARM架构CPU，人性化手势操作、深度裁剪的实时操作系统，数据处理迅速快捷，用户操作实时流畅。它小巧轻便、便于携带，坚固耐用，尤其适用于恶劣的室外工作环境。

- 二、产品特点

- *智能多功能一体

- *精确、快捷、可靠，易操作

- *5inch电容触屏，手势操作，曲线缩放，得心应手

- *嵌入式ARM处理器，超低功耗

- *OTDR支持多模式操作

- *OTDR支持双波长测试功能，能够直观观察光缆的宏弯点

- *OTDR具有软保护与硬件双重保护，无惧带光测试

- *OTDR支持多种文件格式保存

- *仪表具有自检功能

- *事件地图（光眼）线路问题图像化、故障一目了然

- 网线线序测量，能够检测网线的断路、短路、乱序

- 支持不同类型网线线长测量，能粗检网线故障位置点

- 大容量锂电池具有过流、过温、过压保护三重保护，工作时间大于10小时

- 外部电源接口内置过压压、过流双重保护

- 内置超大容量的存储，外挂U盘扩展160G存储空间

- 可远程仪表软件升级

- 三、设备参数

- *中心波长（±20nm）：1310/1550

- *动态范围(dB) ③	：22/20

- *脉冲宽度：5ns 、10ns、20ns、50ns、100ns、 300ns、1.0s、 2.5s、10s、 20s

- *事件盲区（m）④：2

- *衰减盲区（m）④：10

- *距离范围（Km）：0.5至160

- *距离不确定度⑤	：±（1 + 0.005 % x 距离 + 采样分辨率）

- *损耗测量准确度：±0.05dB/ dB

- *内存容量：4G/8G

- *光纤类型：单模光纤

- *液晶尺寸：5 inch  800*480

- *电容屏触摸次数：>1000万次

- *标配光接口：FC/SC/ST/LC可选

- *可视光源*

- --波长：650nm±20

- --输出功率：> 1dBm

- --标配接头：FC/UPC

- *型号A

- --探测器类型	：InGaAs

- --波长范围（nm）：800∽1700

- --探测范围(dBm)：-60∽+6

- *校准波长(nm)：850、980、1300、1310、1490、1550、1625

- *线性度：±5%

- *法兰盘形式	：FC、SC、LC、ST（可选)

- *光源（可选）⑦

- --波长（nm）：1310/1550

- --输出功率(dBm)：≥-7

- 四、一般参数

- *电池：可充电锂电池

- *尺寸：（长×宽×高）210mm×160mm×45mm

- *连续工作时间*：	>10小时（根据Bellcore TR-NWT-001138）

- *重量：1Kg

- 五、产品配置

- 主机、检测资料、工具包、合格证、使用说明书、适配器

- 六、BM系列模块清单（选配）

- 1、Smart-E1    单模 22/20dB  1310/1550  （标配）

- 2、Smart-E1-2  单模 22/20dB  1310/1550  （选配）

- 3、Smart-E3    单模 22/20dB  1310/1550  （选配）

- 4、Smart-E4    单模 20dB     1625       （选配）

- 七、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 八、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914