鼎讯 光时域反射仪（OTDR）BM-S3

名称：光时域反射仪（OTDR）

型号：BM-S3

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

BM-S3是成都鼎讯信通科技有限公司推出的一款多功能便携式操作的测试百公里光缆线路的OTDR，动态范围为42/40。

其BM平台系列多功能光时域反射仪是便携式、智能化测量仪器，5 . 6寸彩色触摸+按键双操作，外观新颖靓丽、坚固耐用；界面简洁，操作方便，可快速高效的进行现场测试维护作业；最大45dB动态范围，集成可视红光故障定位、光功率计、稳定光源、事件地图、光损耗测试、光纤端面检测功能，帮助客户高效解决现场测试维护；采用智能节电管理，20小时超长待机，高效保障野外测试维护作业。

BM系列光时域反射仪主要用于测量光纤光缆的长度、损耗和接续质量参数，广泛用于光纤通信系统的工程施工、线路维护测试、紧急抢修以及光纤光缆的研制和生产测量等领域 ，主要应用在城市干线、骨干网和城域网等场合。

- 二、产品特点

- *42/40大动态范围（最大可选配至45动态）

- *0.8m超短事件盲区 ，轻松测试6米跳线

- *线路带光检测 ，有效的APD主动保护

- *按键+触屏双操作模式

- *测试数据批量制作和打印报表

- *支持单模、多模、单多模一体测试

- *多波长同时测试功能

- *标准的SOR文件输出格式

- *文件名称支持中英文输出方式

- *集成OTDR/VFL/LS/OPM/事件地图/ 端面检测/光损耗测试

- 三、设备参数

- *动态范围：42/40dB

- *测量波长：1310/1550

- *事件盲区：0.8米

- *衰减盲区：6米

- *测距准确度：±（1 m＋取样间隔＋0.005％×距离）（不包括折射率置入误差）

- *最高测距分辨率：0.05m

- *测试量程：0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km

- *测试脉宽：5、10、30、100、275、500、1000、5000、10000、20000ns

- *损耗阈值：0.01dB

- *采样点数：128k

- *线性度：0.05dB/dB

- *损耗分辨率：0.001dB

- *波形存储容量：≥2000幅

- *外部接口：USB、Min-USB、RJ-45

- *光输出接口：FC/SC/ST（可更换）

- *VFL：650nm±10nm，≥5mW（典型）

- *光功率计：波长范围：1200nm ～ 1650nm、功率范围：-50 ～ +26dBm

- *稳定光源功能：1310/1550nm：≥-5dBm ，CW(270Hz,1K270Hz,2K270Hz)

- *存储：8G

- *显示屏：5.7英寸彩色TFT LCD触摸屏

- *电池：8.4v/6700mAh 锂电池组，支持最大连续12小时工作时间

- *语言：中文、英文、其他语种（选件）

- 四、一般参数

- *电源：输出:19V.  1.31A

- *适应环境：工作温度：-5 ～ +50℃，保存温度：-20 ～ +70℃，

- *相对湿度：0 ～ 95％  无结露

- *尺寸：215mm*150mm*70mm

- *重量(含电池)：<1.5kg

- 五、产品配置

- 主机、工具包、检测资料、合格证、使用说明书、工作U盘、适配器、备用光口、数据线

- 六、BM系列模块清单（选配）

- 1、BM-S1 单模1310/1550（35/33)（选配）

- 2、BM-S3 单模1310/1550（42/40）（标配）

- 3、BM-S4 单模1310/1550（45/43）（选配）

- 4、BM-M1 多模850/1300（28/26）（选配）

- 5、BM-T1 单模+带光1310/1490/1550(32/30/30）（选配）

- 6、BM-SM1 单模+多模850/1300/1310/1550（28/26/35/33）（选配）·

- 七、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 八、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914