鼎讯 光通信综合测试仪 DN-200F

名称：光通信综合测试仪

型号：DN-200F

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

光通信综合测试仪，是一款将OTDR功能和光缆普查仪功能相结合的综合型测试仪表。 能够实现对光缆线路的长度、损耗、故障进行排查的同时能够实现分缆。对于光缆线路的验收和维护是不可多的得的综合性仪表。

DN系列光缆普查仪是根据光纤弹光效应，通过光的相干解调将光缆的弯曲或振动信号转换为可视和音频，准确查找和识别人井、隧道、管道和电杆等多种 环境下的目标光缆，完全取代以往切割、弯折、冷冻等光 缆识别的方法。

工程师或者技术员，只需要轻轻敲击光缆或晃动，即可轻松找出目标所在，仪表内置系统能够快速捕捉，可将敲击信息转换为音频和视频信号，从而快速定位目标光缆。其强大的应用功能，大大减少了光缆传输网络工程的时间和管理成本，提高了工作效率。

- 二、产品特点

- 1、多种测试距离可选

- ----为应对不同的距离线路和预算要求,可选择40公里和100公里的不同综测仪。

- 2、多种操作方式可选

- ----传统的按键模式与最新的触摸屏结合的双操作模式，设计新颖美观，操作简单易于上手。

- 3、方便快捷

- ----OTDR和光缆普查相结合,能快速处理维护线路,提高工作效率。

- 4、故障率低

- ----经过多年的技术更新以及对产品质量的不断追求,不仅仅是在机器本身故障率上大大降低,同时应对不同售后问题方面也是非常有经验。

- 5、事件盲区

- ----5英寸LCD和双CMOS监视器完美配合，X轴、Y轴同时或单独显示。电容触摸屏的操作模式。 能够极快的简单上手。

- 6、便携操作

- ----全机采用复合塑料与金属的结合,仅1.5kg重量,体积小、 重量轻。尤其适用于快速的野外作训。

- 三、设备参数

功能：OCID

*测量方式：单纤测试

*波长：1550nm

*初始盲区：无盲区

*单向光缆损耗：20dB

*测试距离：100km

*光学连接器：FC/APC

*光源输出平均功率/最大电平值测试：>-10dBm

*光缆末端回波损耗要求：≤20dB(光缆损耗小于20dB

*输入模式：触摸屏LCD+按键

*输出模式：可视：条状图、心电图模式(触摸屏LCD)

*音频：声音(对应扰动强度)

*备注：末端加反射器(反射值>-3dB)再增加5dB。末端加反射器(反射值>-3dB)再增加20

功能：OTDR

*波长：1310/1550nm

*动态范围：38/36dB

*事件盲区：2m

*衰减盲区(m)⁵：13m

*脉冲宽度：5-20480ns

*距离范围(km)：0.3至180

*采样分辨率(m)：0.125至8

*采样点：32K

*损耗阈值(dB)：0.05

*损耗分辨率(dB)：0.001

*典型实时刷新时长：0.2s

*光学连接器：FC/UPC

*迹线存储容量：SD卡(16G), >10000条*数性 ：3.柴要建省学程发时收图的保E性量。:鲁理条存：及赔承件在10km以内道项为 小的球意进 行测量。

- 四、一般参数

*光纤类型：SM

*体积(HxWxU）65 × 150 ×235mm

*工作温度：0-45℃

*数据接口：USB接口、SD卡接口

*电池：锂电池(74V8Ah),连续工作≥8小时

*重量：15Kg(含电池)

*相对湿度：0%至95%(非冷凝)

- *储存温度：-20-55℃

- 五、产品配置

- 主机、工具包、检测资料、合格证、使用说明书、工作U盘、适配器

- 数据线六、DN光通信综合测试仪（选配）、

- DN-200F	 20dB	100km  38/36dB（标配）

- DN-200D	 10dB	40km   32/30dB（选配）

- 七、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 八、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914