鼎讯 2M误码仪 FM-200

名称：2M误码仪

型号：FM-200C

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

- FM-200C 2M数字传输分析仪将E1电路测试功能和数据通信电路测试功能完美地组合在一起，用于对带有E1接口和数据接口的通信电路传输质量进行全面的分析、测量和评估。除了支持常规的2M和数据通道误码测试功能外，2M数字传输分析仪不仅提供了对2M帧结构数据、双路E1监控、环路时延、倒换时延、输出波形、输出抖动、信号电平的测试和分析功能，特别又增加了G.703脉冲模板测试，而且还通过软件配置选项支持以太网，抖动，帧中继多种高级测试功能，所有的功能都在同个用户界面上实现，是电信工程技术人员日常维护工作最有力和最可靠的工具。

- 二、产品特点

- 1、全中文菜单，彩色高清晰度宽视角TFT液晶显示

- 2、可进行多任务工作（可以边测试边翻阅以前的记录）

- 3、最高达9个测试设置存储，435个测试结果存储，并可进行掉电记忆

- 4、可与PC机通信，实现在微机上存储，打印测试数据，也可直接连接到微型打印机

- 5、可定时开启、关闭进行测试

- 6、具有告警、误码直方图分析

- 7、软件上网升级

- 8、中英文显示界面

- 三、设备参数

*2M技术指标

*信号输入速率： 2048kbit/s ± 100ppm（G.703要求±50PPM）

*信号编码： HDB3、AMI

*输入抖动容限： 10UI 20Hz～2.4Hz; 0.5UI 18～100Hz

*输入均衡特性：衰减符合频率的平方根规律，在1024kHz 处衰减在0～6dB范围内。

*输入阻抗：

--非平衡终接：75Ω；    平衡终接： 120W 50Hz～3100kHz反射损耗大于18dB

--非平衡桥接：大于750Ω；   平衡桥接： 大于1200Ω

--非平衡监测：75Ω 26dB增益；   平衡监测： 120Ω 26dB增益

（50Hz～3100kHz反射损耗大于18dB）

*信号结构：

--非帧结构

--帧结构：PCM30、PCM31、PCM30CRC、PCM31CRC    帧结构符合G.704要求

*测试图案：2E6-1、2E9-1、2E11-1、2E15-1、2E20-1、2E23-1、人工码

*输出接口阻抗：

--非平衡 75Ω 符合G.703

--平衡 120Ω 符合G.703

*外时钟输入：

--信号形式： HDB3、NRZ

--平衡终接阻抗： 120Ω

*非平衡终接阻抗：75Ω； 平衡桥接阻抗： 大于1200Ω； 非平衡桥接阻抗：大于750Ω

*误码插入：无，单个，比例插入10-1～10-7

*同向64K技术指标

--信号输入速率： 64kbit/s ± 100ppm（G.703要求±100PPM）

--输入阻抗： 平衡 120Ω 符合G.703

--输入抖动容限： 符合G.823

--输出接口阻抗： 平衡 120Ω 符合G.703

--测试图案：2E6-1、2E9-1、2E11-1、2E15-1、2E20-1、2E23-1、人工码

*数据接口指标

*数据接口类型：V.24、V.35、V.36、X.21、RS-449

*发生器

*同步模式

--时钟源：内部时钟，接收时钟

--时钟数据的相位关系：同向，反向。

--速率：1.2，2.4，4.8，9.6，14.4，19.2，38.4，48，56(kbps)；N×64kbps（N=1～32）

--误差:±15ppm（ppm为百万分之一）

--误码插入：无，单个，比例插入10-1～10-7

*接收器

--同步模式

--时钟源：内部时钟，接收时钟

--接收时钟与接收数据的相位关系：同向，反向。

--时钟速率：最大2048kbps.

*测试图案：2E6-1、2E9-1、2E11-1、2E15-1、2E20-1、2E23-1、人工码

- 四、一般参数

- *供电：

- --本仪表专用电源适配器：INPUT:AC220V 50Hz   OUTPUT:DC 9V 1A

- --仪表内部充电电池：4000mAh 6V 镍氢可充电电池

- *工作时间：8小时

- *充电：关机时充电8小时；开机时充电12小时

- *尺寸和重量：长×宽×高：200×160×42mm

- *重 量： 0.95kg

- *环境参数：

- --操作温度： 0～40℃

- --储藏温度： -30～+70℃

- --湿 度： 5%～90%非凝结

- 五、产品配置

- 主机、75欧测试电缆线、75欧三通自环头、RS232串行升级电缆、DATA转换线(36PIN到44PIN)、X.21测试线、V.35测试线、AC电源适配器合格证、仿真软件、仪表便携软包、

- 用户手册、保修单、合格证、V2.4测试线、V.11测试线

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914