鼎讯 传输分析仪 HM-G2500

名称：传输分析仪

型号：HM-G2500

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

- 传输分析仪主要测量的是关于传输数据内容的测量， 比如开销的监测和控制 、 APS保护倒换测试、指针监测和调整等。所有的测量都符合最新的国际行业标准，同时能够通过各种方式测试传输链路故障，让使用者洞察所有可能导致传输链 路故障的原因。

- HM-G2500是一款技术先进、使用方便的手持式SDH/ PDH传输分析仪，基本配置可对STM-1（ 155M）、STM-4（ 622M）、STM-16（ 2 . 5G）、E1/ E3/ E4、DS1/ DS3进行停业务或在线测试。DES803A J具有功能实用、操作简便、扩展性好的特点，可满足SDH/ PDH传送网和接入网的安装测试和维护测试要求。

- 产品满足SDH 环形网、线型网和星型网的光纤安装测试、维护测试等，产品广泛应用于运营商、专网等SDH/ PDH系 统的开通、维护测试。

- 二、产品特点

- 1、操作方便

- ----10.4”TFT触摸屏手写笔操作，中文图形界面操作简便快捷。

- 2、模拟指示灯

- ----当前和历史的告警和误码状态模拟指示灯，显示信息丰富多样，指示灯数量和类型自动根据测试信号和接口设置动态设定。

- 3、时钟接口

- ----具备外时钟发送和接收接口， 内时钟和外时钟 输出可单独调整频偏。

- 4、多任务测试

- ----多种测试任务可动态自由创建和删除。

- 5、事件记录

- ----记录误码、告警事件大容量存储器，可用表格和图形显示，支持事件过滤选择。

- 6、数据管理

- ----测试结果可保存为PDF格式、HTML格式或TXT格式，可输出到U盘或PC机进行查看和打印。

- 设备参数

- 测试接口指标-光收发接口

- 标称速率

- *STM-1：155M

- *STM-4：622M

- *STM-16：2.5G

- 连接器：SFP- LC

- 光发送波长：1310nm &1550 nm

- *发送光功率：

- 1310nm：0～－15dBm ，取决于所选配置

- 1550nm：0～－15dBm ，取决于所选配置

- *接收灵敏度：小于－35dBm ，取决于所选配置

- *接收过载点：大于－2dBm ，取决于所选配置

- *接收波长范围：1100nm～1580nm

- 测试接口指标-STM-1电口

- *标称速率：155.520 Mbit/s

- *编码：CMI

- *阻抗：75Ω

- *连接器：siemens L9 ，不平衡

- *标准：符合ITU-T G.703规范

- 测试接口指标-PDH接口

- *标称速率：2048 kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s、1544kbit/s、44736kbit/s

- *编码：HDB3、AMI 、CMI 、B3ZS、B8ZS

- *阻抗

- 输出：75Ω 、100Ω 、120Ω

- 输入：75Ω 、100Ω 、120Ω或高阻（>1kΩ)

- *连接器：siemens L9 ，不平衡，RJ48 ，平衡

- *标准：符合ITU-T G.703规范

- 四、一般参数

- *规格尺寸：289×215×82(mm)

- *重量：2.35KG

- *显示屏：彩色10.4” LCD、640×480像素

- *操作方式：触摸屏

- *接口：USB、10M网口、电源接口

- *电池：可充电锂电池

- *续航时间：>3小时

- *运行环境

- 操作温度：-10℃~+50℃

- 存储温度：-20℃~+70℃

- 操作湿度：10% ~ 90%

- *存储湿度：5% ~ 95%

- *数据存储空间：大于1G

- 五、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914