鼎讯 智能电缆故障测距仪 DLC-1

名称：智能电缆故障测距仪

型号：DLC-1

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

电缆故障预定位：测试电缆全长，电缆故障距离，电缆故障性质判断，电缆传输速度测量电缆故障预定位方法（确定电缆故障区域范围）

故障预定位有低压脉冲法、高压冲闪法及多次脉冲法（选配）。低压脉冲法可以测试电缆全长，也可以测试金属性短路或者断线故障的故障长度；高压冲闪法可以测试高阻故障的故障长度。

- 产品特点

*便携式主机，win8系统，电容触摸屏，极好的使用体验。

*配有集成化电缆故障测试软件，具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。

*软件采用全中文菜单，操作简单，实现自动采样，波形可进行同屏对比和叠加对比，可自动计算电缆全长及故障长度。

*一键测距——无需分析波形，只需点击自动测距按钮，直接得到电缆全长和故障距离。

*具有安全的采样高压保护措施，保证系统稳定可靠。

*具有USB计算机通讯接口，可方便用户将数据及图形保存在计算机内，也可将波形直接存储于仪器内，随调随用。

- 设备参数

*显示方式：大屏幕电容触摸屏

*操作方式：win8操作系统。

*故障预定位测试方法：低压脉冲法；高压冲闪取样法; 多次脉冲法（选配）

*软件支持6波形同屏叠加对比，容易发现隐含故障点

*一键测距——无需分析波形，只需点击自动测距按钮，直接得到电缆全长和故障距离

*可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障，包括：开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障

*可测试铁路通信控制电缆、电力电缆的各类故障

*可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度

*可测量电缆故障故障性质

*采样频率：6.25MHz、12.5MHz、25MHz、50MHz、100MHz（自适应脉宽）

*测试最长电缆：100km

*测试最短电缆(盲区)：无盲区

*测试误差：相对误差±1%

- 一般参数

*供电方式：220V或内置锂电池

*待机时间：连续使用6小时左右

*工作环境温度：-20℃～+40℃，相对湿度：RH≤85%（25℃）

*外形尺寸：393mm X 261mm X 122mm

*重量：<5Kg

- 五、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914