鼎讯 手持天馈线测试仪 JM-Q150

名称：手持天馈线测试仪

型号：JM-Q150

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

- JM-Q150是成都鼎讯第三代集成式手持天馈线测试仪，是一款经过现场优化、可靠、坚固耐用、操作简单的超值产品。在天馈线系统 系统中，可快速评估基站射频/光传输和天线系统的运行状态，提高基站的安装、维护效率，Site PROFILER 是无线通信运营商和无线信号覆盖安装、维护工程承包商、科研、教学、生产中最信赖、最可靠、最优先选择的天馈线测试仪。

- 产品特点

- *电池续航时间超过八小时

- *内置E-CAL电子校准模块

- *一次连接即可实现快速的自动校准

- *一次校准适用于全频段

- *4.4GHz终端式功率计

- *内置光功率计，可视故障定位仪（红光源），WIFI

- *外置GPS

- *USB型光纤放大镜

- *最强的抗射频干扰能力

- *背光式按键

- *坚固、耐用、可靠

- *耐冲击、防尘、防泼溅

- *最小、最轻的天馈测试仪

- *配有软背包，便携

- 三、设备参数

- *频率范围：2MHz 到 4400MHz

- *频率分辨率：0.5kHz

- *频率准确度：±2 ppm

- *输出电平：≥0dBm

- *扫描速度：1mS/点 (回波损耗) 1.2mS/点 (故障定位)

- *数据点数：130,259,517,1033,2065

- *干扰抑制：+10 dBm （偏±10 kHz以内） +25 dBm（偏>1.0 MHz）

- *方向性：≤-42dB (机械校准后) ≤-38dB (电子校准后)

- 回波损耗

- *范围：0.00-60.00dB

- *分辨率：0.01dB

- 驻波比

- *范围：1-65

- *分辨率 ：0.01

- 电缆损耗

- *范围：0.00-30.00dB

- *分辨率：0.01dB

- 故障定位

- *回波损耗范围：0.00-60dB

- *驻波比范围：1-65

- *距离范围：0到(点数-1)/(带宽×2) ×Vp（电缆的速度因子）× C（光速）

- *分辨率(ｍ) ：=Vp（电缆的速度因子）× C /(带宽×2)

- *数据点数：130,259,517,1033,2065

- 终端式功率计

- *频率范围：20MHz 到 4400MHz

- *幅度：最大，最小，偏置，偏置开关，自动幅度

- *平均：平均，最大保持，运行/暂停，平均模式，连续/单次

- *幅度限制：幅度限制开关，上、下限

- *显示范围：–100 dBm～+100 dBm

- *测量范围：–33 dBm～+20 dBm

- *偏置范围：Max ±100 dB，用户可设置

- *驻波比：1.4:1 典型值

- *最大输入功率：+27 dBm, ±50 VDC (大于此值会损坏仪器)

- *连接器：Type N(m), 50 Ω

- *准确度：± 0.5 dB (23 ℃ ±3 ℃)

- *频率响应和线性度：± 0.8 dB (±0.5 dB典型值)

- *温度效应：± 0.02 dB/1 ℃ (典型值)

- 四、一般参数

- *放大倍数：400x

- *测试分辨率：0.75μm

- *输出制式：PAL/NTSC

- *重量：155克

- *工作/存储温度：20℃ ~ +50℃ / -30℃ ~ +60℃

- 五、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914