鼎讯 手持式频谱分析仪 LN-060A

名称：手持式频谱分析仪

型号：LN-060A

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

随着无线网络快速发展，无线频谱环境日益复杂；同时网络运营部门对设备成本的追求和运营商间的协同问题，造成网络交叉频谱干扰现象越来越复杂，对工程技术人员的挑战 越来越大。网络安装及维护工程人员需要更加复杂的现场测试工具，用于测试网络信号覆盖 情况，排除复杂的频谱信号干扰问题。为此，推出一款功能齐全, 适合现场测试的 LN-030A/LN-060A手持式频谱分析仪，用于现场信号的分析和干扰排场，堪称无线网络得力助手。

频率覆盖范围 9kHz~3GHz/6GHz，提供功率测试、频谱分析、干扰排查等测试， 适合 2G/3G/4G，WiFi、物联网及广播电视信号网络测试。

- 二、产品特点

1、扫描速度快

----10μS ～ 250S/ 场

2、平均噪底电平低

----  -145dBm@RBW=100Hz

3、抗失真性能强

----IP3 > 15dB m @ATT =0

4、操作简单方便

----6.5 吋高亮液晶，方便室外阳光下使用

5、支持远程

----软件远程监控及测量数据的导出分析

6、续航能力强

3 小时连续工作时间

- 三、设备参数

*频率指标

*频率范围：9KHz~6000MHz

*频率参数

*稳定性：±0.5 x10-6

*频率分辨率：1Hz

*频标计数精度（信噪比为25 dB，分辨率带宽（RBW）/扫宽= 0.01）

*计数精度：±1 x10-6±1

*分辨率：1Hz

*频率扫描宽度

范围：0 Hz(零扫宽)，1kHz~ 3GHz

0 Hz (零扫宽)，1kHz到6GHz

*扫描时间和触发方式：扫描时间范围 1ms~250s(频率扫描宽度≥1kHz)10μs~250s(频率扫**描宽度=0kHz)

*时间精度：<±1%

分辨率带宽

*范围：1Hz-3MHz10%步进

*带宽精度：<±10%

*选择性：（60dB/3 dB带宽比）：< 5:1

*范围：1Hz-3MHz10%步进

相位噪声

*典型值＜-110d Bc/Hz@连续信号偏移100 kHz

*典型值＜-105d Bc/Hz@连续信号偏移10 kHz

*典型值＜ -90 d Bc/Hz @连续信号偏移1kHz

*参考电平：-130 dBm~ +30dBm

*电平精度：典型值≤±1.0dB@ +25±5℃

*LTE频率范围：10MHz~ 3GHz

*测量带宽：1.4MHz/ 3MHz/ 5MHz/10MHz/15MHz/ 20MHz

*EVM模式：PDSCH， PBCH

*±1.0 dB 典型值(输入幅度范围 –50 dBm ~ +10dBm)

**±1.0 dB 典型值(输入幅度范围 –30 dBm ~ +10dBm) *频率偏移：±10Hz+时钟基准偏差 *EVM (rms)误差(FDD) ：2.0% 典型值(E-UTRA Test Model3.1 ，输入幅度范围 –50 dBm ~ +10dBm)@带宽 ≤10MHz2.5% 典型值(E-UTRA Test Model3.1 ，输入幅度范围 – 50 dBm~ +10dBm)@带宽>10MHz： *EVM (rms)误差(TDD)：2.0% 典型值(E-UTRA Test Model3.1 ，输入幅度范围 –50 dBm ~ +10dBm)@带宽≤10MHz2.5% 典型值(E-UTRA Test Model3.1 ，输入幅度范围 –50 dBm~ +10dBm)@带宽>10MHz *扫频仪1. 捕捉6个最强的信号；2. 自动保存：带GPS信息的SS功率和调制质量结果。 *自动保存1. 扫频仪：记录三个最强的信号；2. 参考信号功率：记录最强的信号。地图覆 盖覆盖地图：最强信号的S-SS 功率， RSRP， RSRQ/ SINR ，并显示CellID； 扫频仪：最强 信号的值。

- 四、一般参数

*工作温度：-10~ +55℃

*尺寸 (宽 x高 x长)：258mm x173mm x74mm

*重量（含电池）：<2.2kg

*显示器：6.5 吋TFT彩色液晶

*显示分辨率（像素）：640 x480

*可供电时间：3小时

*语言：中文、英文

五、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 六、LN系列模块清单（选配）

1、LN-030A   9kHz～3000MHz      100Hz  （选配）

2、LN-060A   9KHz~6000MHz     100Hz  （标配）

- 七、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 八、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914