鼎讯 手持式综合分析仪 ZN-061A

名称：手持式综合分析仪

型号：ZN-061A

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

手持式综合测试仪是IFMN推出的一款手持式的，天线、馈线和电缆测试以及频谱分析测量的综合性仪器。用于工程现场测量回波损耗、驻波比、电缆损耗、故障定位、反射相位、史 密斯图、频谱分析和干扰分析。还配有包括干扰定位、基站分析、功率计和GPS等选件，让工作轻松、方便。

二、产品特点

1、高效的双通道测试

----测试驻波是否合格的同时，定位问题故障点。极大的提高现场 测试人员工作效率。

2、ECAL电子校准

----ECAL电子校准件在给您的校准工作带来方便和简单的同时，还 能向您提供非常一致的校准结果并去除手动校准经常可能引入的校 准误差。

3、合格线自动判断

----根据施工要求，设置相应合格门限值。自动判断测试结果是否 合格。

4、专业的抗干扰性能

----与同类型仪器相比，采用更为专业抗干扰设计。在复杂的多种 信号共存基站测试仍能精确完成天馈线系统测试。

5、适用于多种光线环境

----高亮度6.5寸LCD背光彩色液晶屏，可设置“高对比度”、“夜 间”显示模式，能在强光或黑暗等多种环境下清晰显示画面，提高 现场测试效率。

6、超长工作时间

----仪器标配5.2AH智能锂电池，典型工作时间大于6小时，方便测 试人员在无外部电源环境下测试。

- 三、设备参数

*天馈线测试仪（主机）：ZN-061A

*频率范围：2MHz～6100MHz

*输出电平：≥0dBm

*干扰抑制

频率：10dBm (偏±10kHz之内）信道：25dBm (偏>1MHz）

*端口特性：回波损耗 ≤ -10dB

*方向性：≤-42dB（标准校准后）； ≤-38dB（全带校准后）

*端口损坏电平：+25dBm（射频信号）；±50V（直流电压）

*回波损耗：0dB～60dB

*驻波比：1～65

*电缆损耗：0dB～30dB

*故障定位：（点数- 1)/(span*2)*Vf (电缆的速度因数)*C(光速)

*相位：-180°~+180°

*史密斯图：分辨率：0.01

*频率范围：9kHz～6000MHz

*最大安全输入电平：+30dBm（峰值功率/入口衰减>15dB）50VDC

*相位噪声：典型 < -110 dBc/Hz @ 偏移100kHz

典型< -100 dBc/Hz @ 偏移10 kHz

典型 < -90 dBc/Hz @ 偏移 1 kHz

*显示平均噪声电平：无信号输入，0dB衰减，100Hz RBW，归一化1Hz,采样值检波

放大器关闭：≤-150dBm，2MHz～1GHz

≤-140dBm，1GHz～3GHz

≤-140dBm3GHz～6GHz

*放大器打开：≤-162dBm，10 MHz～1GHz

≤-158dBm，1GHz～3GHz

≤-152dBm，3GHz～6GHz

四、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 五、ZN系列模块清单（选配）

1、ZN-044A   2MHz～4400MHz     （选配）

2、ZN-061A   2MHz～6100MHz     （标配）

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914