鼎讯 雷达信号模拟器 LDMN-JM8

名称：雷达信号模拟器

型号：LDMN-JM8

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

雷达模拟器在战场需求方面有着广泛的应用。便携式雷达信号源可以工作在0.03GHz~18GHz的频率范围内，能够同时产生多部雷达信号、等信号，并且具有雷达天线方向图和扫描特性模拟等功能。这些特性使得雷达通信模拟器成为一种理想的选择，可以用于模拟复杂的电磁信号环境，配合装备开展性能鉴定试验和战术训练等任务。

在战场环境中，雷达通信模拟器可以用于模拟各种类型的雷达信号，包括常规雷达、脉冲雷达、调频雷达，常规通信信号，敌我识别信号，塔康信号，数据链信号等。通过对这些信号的模拟，雷达通信模拟器可以帮助部队、基地、靶场、科研院所等用户进行电子对抗训练、雷达干扰实验等任务。同时，雷达通信模拟器还可以用于测试和验证军用电子设备的性能，例如通信系统的灵敏度、抗干扰能力等等。

在模拟电磁信号环境方面，雷达通信模拟器的优点在于其便携性、高频率覆盖范围、强大的多信号模拟能力以及信号参数的精确可控。这些特性使得雷达通信模拟器可以在不同的场地、不同的时间、不同的任务中进行快速场景建模，并且能够实时响应不同的战术需求。

二、功能要求

1、能够在系统主控设备的控制下，模拟产生雷达信号和背景电磁信号，可通过软件定义方式扩展信号波形，可通过实时数据驱动或回放方式生成信号，模拟信号工作频段、信号类型、工作带宽按需可调，输出两路中频（1路通信，1路雷达）；

2、具有自检功能（BIT），并能够将自检结果上报至系统主控设备；

3、具备电压、温度、输出信号自检状态。

- 三、设备参数

*频率范围	2GHz～18GHz

*频率捷变雷达信号：脉间捷变：频率捷变范围最大1000MHz

脉组捷变：频率捷变范围最大1000MHz，组内最大32。

*频率跳变雷达信号：脉间跳变：频率跳变范围最大1000MHz，最大32个频率；

脉组跳变：频率跳变范围最大1000MHz，组内最大32。

*频率滑变雷达信号：频率滑变范围最大1000MHz，滑变步进可设

*重频参差雷达信号：脉间参差：最大不小于32参差

脉组参差：最大不小于32参差，组内最大32。

*重频抖动雷达信号：抖动范围1%*PRI~50%*PRI

*频率分集信号：同时两分集、四分集，分集带宽最大1000MHz。

*线性调频雷达信号：调制带宽最大1000MHz，调制斜率0.01MHz/μs～500MHz/μs

*非线性调频雷达信号：调制带宽最大1000MHz，调制斜率0.01MHz/μs～500MHz/μs。

*样式：三角，锯齿、sin。

*重频滑变：滑变范围最大20%*PRI，步进可设。

*频率编码：2FSK、4FSK

*相位编码雷达信号：二相编码、四相编码

*脉冲宽度(PW)

*范围：0.1ms～1000ms

*精度：±15ns（PW<2μs）

±（1% PW +15ns）（PW≥2μs）

*重复频率（PRI）

范围：2ms～10ms

精度：±（15ns＋0.1%PRI）

*信号模拟环境要求

模拟脉冲流密度：最大为50万脉冲/秒

模拟的辐射源数量	不少于12部

*功放输出：≥5W

*杂散抑制：≤-45dBc

*三阶交调抑制：≤-45dBc

*输出频率精度：≤1kHz

*最小频率步进：≤1kHz

*输出相位噪声：≤-80dBc/Hz@1KHz（全频带）

*频率稳定度：≤0.5ppm

*缓存容量：不小于32GB

*外部供电接口：提供系统整机电源：Y50EX-0805TK2

*网络数据接口：与本地PC进行数据交换以及控制命令下发：RJ45

*射频输出接口：完成设置信号的输出：SMA-KFKG

*继电器开关：完成设备电源通断控制

四、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 五、JM系列模块清单（选配）

1、 LDMN-JM1  2GHz~6GHz   （功放1W）  （选配）

2、 LDMN-JM2  2GHz~6GHz   （功放5W）  （选配）

3、 LDMN-JM3  2GHz~6GHz   （功放20W） （选配）

4、 LDMN-JM4  6GHz~18GHz  （功放1W）  （选配）

5、 LDMN-JM5  6GHz~18GHz  （功放5W）  （选配）

6、 LDMN-JM6  6GHz~18GHz  （功放20W） （选配）

7、 LDMN-JM7  2GHz~18GHz  （功放1W）  （选配）

8、 LDMN-JM8  2GHZ~18GHZ  （功放5W） （标配）

- LDMN-JM9  2GH7~18GHZ  （功放20W）（选配）

10、LDMN-JM10 26.5GHZ~40GHz（功放5W） （选配）

11、LDMN-JM11 6.5GHz~40GHz （功放20W）（选配）

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914