鼎讯 通信信号模拟器 HW5

名称：通信信号模拟器

型号：HW5

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

通信信号模拟设备主要用于保障通信对抗分队实施信号判别、抄报训练、信号侦测、截获分析、测向定位 等课目的训练，通过产生多制式多样式目标信号和背景信号，为通信对抗训练提供目标。在构建通信信号的 过程中，设备可以实施多路目标信号的并发或者分时发射。为了适应不同的应用场景，通信信号模拟器提供 了三种产品形态，分别是背负式形态（可以搭载在无人飞行平台上）、加固式笔记本形态以及便携式航空箱形态。

二、产品特点

1、具备常规和特定信号仿真模拟生成的功能；

2、具备模拟数据回放功能；

3、具备本地预置信号样本删减、扩充、存储能力；

4、具备无线开路辐射能力；

5、具备辐射功率调节能力；

6、具备信号预约发射能力；

7、具备本机、远程操控能力；

8、具备信号生成日志记录和导出功能；

- 三、设备参数

*输出频率范围：10MHz-6GHz（频率起点可以调整为30MHz、1GHz、2GHz）

*最大输出带宽：250MHz或400MHz（一般没特殊要求按照250MHz）

*最大通道数：8个

*数据存储容量：1TB（标配）或4TB

*单样本最大数据量：4GB

*最小频率步进：100Hz

*输出信号频率准确度：优于10-6

*输出信号频率稳定度：优于10-7/s

*谐波：-20dBc（不用功放）、-10dBc（10W）

杂散：-50dBc（@7GHz）

-30（@9GHz）

-50（@18GHz）

*输出功率：≥13dBm（该功率值可采用便携式结构，加内置电池供电）、≥10W（该功率值只可采用车载电台或机架式结构，电池外置。）

*输出功率可调范围：≥60dB

*输出功率控制步进：1dB

*接口要求：18GHz版射频接口需为SMA，其它两款N或SMA可选）

*射频输出：1路（N-50K或SMA-50K）；

*网络接口：1路，RJ45；

产品形态：便携式

电台式

机架式（带本控）

机架式（不带本控）

*信号类型：常规通信信号、跳频信号、扩频信号、特定信号

*常规通信信号调制方式：包括但不限 AM、FM、LSB、USB、DSB、SSB、VSB、2FSK、4FSK、MSK、GMSK、BPSK、QPSK、OQPSK、π /4QPSK、8PSK、8QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、16APSK

*常规数字通信信号速率：1kbps~10Mbps

*跳频信号：跳速：在100跳/秒~100000跳/秒范围内，跳速任意可配置；

*跳点：16、32、64、128、256、512、1024点

*扩频信号

*扩频带宽：512kHz～20MHz；

*扩频码长：63、127、255、511、1023、2047等；

*扩频码型：m码、Gold码、walsh码等

*特定信号

*数据链信号： Link4A、Link11、Link16；

*敌我识别信号：Mark XIIA (model1、2、3/A、C、4、5)

*无线电信号：塔康、ADS-B、AIS、ACARS等

四、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 五、HW系列模块清单（选配）

1、HW1  1MHz-512MHz   250MHz带宽 20W   （选配）

2、HW2  1MHz-512MHz   400MHz带宽 20W   （选配）

3、HW3  1MHz-3.6GHz   250MHz带宽  20W   （选配）

4、HW4  1MHz-3.6GHz   400MHz带宽  20W   （选配）

5、HW5  10MHz-6GHz   250MHz带宽  20W   （标配）

6、HW6  10MHz-6GHz   400MHz带宽  20W   （选配）

7、HW7  30MHz-18GHz  250MHz带宽  20W   （选配）

8、HW8  30MHz-18GHz  400MHz带宽  20W   （选配）

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914