鼎讯 通信信号模拟器 TXMN-BLSM2

名称：通信信号模拟器

型号：TXMN-BLSM2

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

通信信号模拟设备主要用于保障通信对抗分队实施信号判别、抄报训练、信号侦测、截获分析、测向定位等课目的训练，通过产生多制式多样式目标信号和背景信号，为通信对抗训练提供目标。在构建通信信号的过程中，设备可以实施多路目标信号的并发或者分时发射。为了适应不同的应用场景，通信信号模拟器提供了三种产品形态，分别是背负式形态（可以搭载在无人飞行平台上）、加固式笔记本形态以及便携式航空箱形态。

二、产品特点

1、训练方案的在线生成、编辑和导入导出功能；

2、产生多制式样式调制、干扰和背景信号；

3、同时模拟多个背景电台信号参数可预设或调整；

4、支持定频、跳频、扩频信号、扩跳频等多路组合发射；

5、能够产生频率、功率动态变化的背景电磁环境；

6、支持开展电键报信号的听辨训练；

7、支持开展通信信号的视辨训练以及考核；

8、设备结构形式多样，满足不同训练场景需求；

- 三、设备参数

- *频率范围：1.5MHz～3000MHz

- *功放输出最大功率：20W

- *可扩展最大功率：20W/50W/100W；（选配功放箱）

- *瞬时带宽：60MHz（选配200MHz）

- *模拟调制格式：FM、AM、USB、LSB、DSB、CW

- *模拟调制源：单音、语音文件和TTS语音数字调制格式：包括但不限于ASK、MSK、2FSK、4FSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、32QAM和64QAM

- *支持样本数据回放，回放数据速率：1ksps～50Msps；（选配1ksps～200Msps）

- *支持跳频信号、扩频信号和扩跳频信号产生，跳频速率：≥2000跳/秒

- *模拟语音支持多语种，语速调节范围：20～480 字/分

- *存储训练方案个数：≥100个，训练方案编辑生成组数：≥100组

- *模拟MIL-STD-188-141A/B等外（台）军典型短波电台波形的信号

- *模拟Link-4A、Link-11、Link-16等数据链波形的信号

四、产品配置

- 辐射天线、馈缆和支撑架、适配器（220VAC→+24VDC）、CD光盘（用户手册、安装软件）、电源线（标准AC220V电源线）、信号通道数选配、功率放大器选配、实时带宽选件、移动电源选配

- 五、BLS系列模块清单（选配）

1、TXMN-BLSM1  1.5MHz～30MHz    20W功放（选配）

2、TXMN-BLSM2  1.5MHz～512MHz   20W功放（选配）

3、TXMN-BLSM3  1.5MHz～3000MHz  20W功放（标配）

4、TXMN-BLSM4  1.5MHz～6000MHz  20W功放（选配）

- 六、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914