鼎讯 实时频谱仪模块 DXMP系列

名称：40MHz带宽 实时频谱仪模块

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

DXMP系列频谱仪是一款全自主研发的两级变频超外差架构、低功耗高性能便携式实时频谱分析仪和监测接收机。接收频率范围9KHz～20GHz，具有40MHz实时中频带宽，通过1～2个USB3.0接口即可连接台式机或者笔记本电脑进行频谱扫描、信号分析、监测监听或实时存储。同时提供二次开发所需的API接口函数库，能连续稳定输出IQ数据，满足用户在不同应用场景下的定制化信号处理需求。产品尺寸仅186*80*25(mm)，重量仅0.7kg。

- 二、原理概图

- 三、Demo演示软件

- 四、四、一般参数

- *频率范围：9KHz-1.3GHz\3.6GHz\6GHz\8GHz\15GHz\20GHz

- *模拟调谐分辨率：≤1KHz

- *扫描速度：60G/S（RBW:15KHz）, 20G/S（RBW:938Hz）

- *频率准确度：±0.5ppm（常温，工作5分钟后测试）

- *相位噪声：≤-98dBc/Hz@10KHz（常温，内参考射频1GHz处）

- *噪声系数：≤5dB

- *解调方式：模拟解调(AM、FM)、数字解调(BPSK、DBPSK、QPSK、DQPSK、8PSK、

- D8PSK、PI/4DQPSK、OQPSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM、2FSK、4FSK、2ASK、（自定义)

- *链路增益：50±4dB

- *中频模拟带宽（-3dB）：40MHz

- *带内平坦度：≤2dB(中频40MHz带宽内)

- *数字带宽：40MHz、20MHz、10MHz、5MHz、2.5MHz

- *输入二阶截点：≥62dBm 常温 △f =240MHz

- *输入三阶截点：≥32dBm 常温 △f = 8MHz

- *P-1dB：≥14dBm (输出)

- *内部虚假信号：≤-110dBm （典型值

- *ADC 采样率和位宽：122.88 Ms/s、14 bit

- *外时钟输入接口：频率：10MHz 50Ω SMA， 功率：5±2dBm

- *外部触发/同步输入：LVTTL 0～3.3V, 支持GJB2991A-2008 B时间码输入

- *接收灵敏度：-130dBm/117Hz (信噪比10dB)

- *射频最大允许输入功率：20dBm

- *动态范围：66dB(典型)

- *增益控制：MGC

- *工作温度：-40℃～＋65℃

- *存贮温度：-55℃～＋85℃

- *数据接口：USB3.0 Micro-B

- *电源：USB3.0供电 DC:5V±5%、I≤1.5A

- *控制接口：Micro USB3.0（配USB3.0数据线1根）

- *射频输入：SMA

- 五、产品型号及配置

- 1、DXMP-S130A：9KHz-1.3GHz

- 2、DXMP-S360A：9KHz-3.6GHz

- 3、DXMP-S600A：9KHz-6GHz

- 4、DXMP-S800A：9KHz-8GHz

- 5、DXMP-S1500A：9KHz-15GHz

- 6、DXMP-S2000A：9KHz-20GHz

- (40MHz带宽）

- 六、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914