DXGF-201A（200W ）

功率放大器

技 术 协 议

- 范围

本技术协议规定了DXGF-201A（200W）功率放大器的功能、性能、接口、通用质量特性、质量保证、检验、验收等要求，适用于该产品的研制、生产、检验和验收的输入。

- 功能指标

  - 具备功放电源关断与开启功能；

  - 具备功放电压电流监测功能；

  - 具备功放发射功率上报功能；

  - 具备温度上报功能；

  - 具备电源反接保护功能；

  - 具备发射电源调制功能（RS-485接口）

- 性能指标

  - 工作频率：320～380MHz；

  - 通道数：1路；

  - 输出P-1：≥53dBm（包含滤波器）；

  - 输入功率：10dBm；

  - 增益：≥40dB；

  - 增益平坦度：±0.5dB（包含滤波器）；

  - 输入驻波：≤1.5；

  - 输出驻波：≤2.0（设计保证）；

  - 接口要求：

- 射频输入接口：SMA-K；

- 射频输出接口：N-K；

- 低频连接器：J30J-15ZKP；

- 低频连接器：J30J-9ZKP；

  - 工作电源： ≤25A/DC28V（@200W输出）；

  - 工作温度：-20～+40℃；

- 外形尺寸

- 结构示意图

- 接口定义

- J30J-15ZKP定义

| 序号 | 定义 | 序号 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +28V | 9 | 电源地 |
| 2 | +28V | 10 | 电源地 |
| 3 | +28V | 11 | 电源地 |
| 4 | +28V | 12 | 电源地 |
| 5 | +28V | 13 | 电源地 |
| 6 | +28V | 14 | 电源地 |
| 7 | +28V | 15 | 电源地 |
| 8 | +28V |  |  |

- J30J-9ZKP

| 序号 | 定义 | 序号 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS-485TX+ | 6 | RS-232RX（模块收） |
| 2 | RS-485TX- | 7 | RS-232TX（模块发） |
| 3 | NC | 8 | RS-232地 |
| 4 | NC | 9 | NC |
| 5 | RS-485地 |  |  |