GO-50PRO系列光时域反射仪（OTDR）

产品名称：光时域反射仪

型    号：GO-50PRO

生产厂家：鼎讯信通

产    地：成都

使用范围：骨干或城域光网络施工运维
          FTTx接入光网络施工运维
          CATV工程与维护

产品描述

随着城市及农村通信网络的日益光纤化，对于光纤网络的测试由过去的长距化、集中化渐渐演变为如今的短距化和分散化。由此带来的可能是用户的成本投入增加，以及大量新增施工运维人员对于仪表的使用要求上手更快更简便等。针对这些问题，光维通信推出了新一代智能化GO系列光时域反射仪。

GO-50PRO采用了全新的设计理念与外观，结构更加紧凑，并且涵盖了从骨干网、城域网至FTTx接入网测试在内的多种动态范围和波长组合，操作简单易学。在当前的光纤网络架构下，它可以很好地帮助用户进行成本控制，并且不以降低测试性能为代价，满足用户的不同测试需求。

无论您是在光纤网络构建与安装阶段进行链路鉴定，还是要执行快速高效的维护与故障排查测试，相信GO-50PRO都会成为您的得力助手。

功能特点

- Linux系统，操作流畅响应迅速

- 多种动态范围及波长组合可供选择

- 具有多模光纤链路的测试能力

- 可选多种测试波长，带滤波器，进行FTTH/PON光网络的在线测试

- 线路光告警功能，最大程度地保护仪表光模块

- 实时测试功能，方便观察光纤实时对接效果

- FLM光眼功能，一键式完成测量，图形化链路展示

- 支持非均分分光器测试

- 稳定光源/光功率计/红光源/光万用表功能

- 支持最多8条曲线同屏对比

- 中英文输入法，模拟电脑键盘输入

- 一键截图功能

- PDF生成和阅读功能

- 配置PC数据分析与仿真软件，可批量处理、生成、打印测试报告

- 配备2个主USB接口和一个从USB接口，可连接电脑、鼠标及外接存储设备

- 无线蓝牙、WIFI和手机APP功能（北斗选配）

- 选配功能

- 分波光功率计功能

- PON光功率计功能

- 光纤端面放大镜功能

- GPS定位功能

- 技术参数

| OTDR |  |  |
| --- | --- | --- |
| 波长(最多任意4种波长组合) | SM | 1310/1490/1550/1625/1650nm |
|  | MM | 850/1300nm |
| 动态范围 | SM | 35~50dB |
|  | MM | 21~28dB |
| 盲区(事件/衰减) | SM | 0.5m/2.5m |
|  | MM | 1.2m/10m |
| 脉冲宽度 |  | 3ns~20µs |
| 距离范围 |  | 0.1km~260km |
| 群折射率 |  | 1.00000~2.00000可调 |
| 采样点数 |  | 最大256,000个 |
| 采样分辨率 |  | 最小0.05m |
| 线性度 |  | ±0.03dB/dB |
| 损耗阈值 |  | 0.01dB |
| 损耗分辨率 |  | 0.001dB |
| 距离分辨率 |  | 0.01m |
| 距离精确度 |  | ±(0.75m+测试距离×3×10-5+采样分辨率) （不计折射率误差） |
| 反射/回损精度 |  | ±2dB（30ns以下） |
| 稳定光源 |  |  |
| 工作波长 |  | 同OTDR |
| 输出功率 |  | >-8dBm |
| 输出频率 |  | CW/270Hz/1kHz/2kHz |
| 光功率计 |  |  |
| 校准波长 |  | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm |
| 测量范围 |  | -40~+26dBm（可选-60~+6dBm） |
| 测量精度 |  | ±0.5dB |
| 频率识别 |  | 270Hz/1kHz/2kHz |
| 数据存储 |  | 支持 |
| 分波光功率计(选配） |  |  |
| 测试波长（同屏显示） |  | 10G PON网络下行：1490nm和1577nm分波测量 |
| 测量范围 |  | -40~+10dBm |
| 测量精度 |  | ±0.5dB |
| 数据存储 |  | 支持 |
| PON功率计(选配) |  |  |
| 测试波长（同屏显示） |  | 下行：1490nm和1577nm分波测量 |
|  |  | 上行：1310nm或1270nm测量 |
| 测量范围 |  | -40~+10dBm |
| 测量精度 |  | ±0.5dB |
| 数据存储 |  | 支持 |
| 红光源 |  |  |
| 波长 |  | 650nm |
| 输出功率 |  | ≥10mW |
| 工作模式 |  | CW/1Hz/2Hz |
| 光纤端面放大镜(选配) |  |  |
| 放大倍数 |  | 400倍 |
| 分辨率 |  | 1um |
| 可视范围 |  | 0.4x0.31mm |
| 接口 |  | USB2.0接口 |
| 通用参数 |  |  |
| 系统 |  | Linux |
| 电池 |  | 10400mAh锂电池（5200mAh锂电池*2） |
| 电接口 |  | 充电：TYPE-C*1；数据：TypeA USB*2；联网： RJ45*1 |
| 光接口 |  | OTDR：标配FC/UPC*1或2；其他接口可选 |
|  |  | 光功率计：标配FC/UPC*1，其他接口可选 |
|  |  | 红光源：2.5mm通用接口*1 |
| 无线功能 |  | WIFI、蓝牙和手机APP |
| GPS定位 |  | 选配功能 |
| 数据存储 |  | 16GB，支持U盘,，支持电脑读写 |
| 工作温度 |  | -10℃~+50℃ |
| 存储温度 |  | -20℃~+70℃ |
| 湿度 |  | ≤95%（无冷凝） |