RM-3000 plex无线电综合测试仪

产品概述

RM-3000 plex无线电综合测试仪属于电子测量仪器中的通用测量仪器，主要用于无线电台通信装备、散射通信装备的测试，短波、超短波等通信装备的保障。

RM-3000 plex无线电综合测试仪，频率范围为1MHz～3GHz，能对输出功率在150瓦以内的无线通信装备进行接收、发射测试，从时域和频域上进行测试分析，满足调频、调幅、单边带调制等无线电设备的多种参数进行测试的需求。仪器内置射频合成源、射频频谱分析仪、射频功率计、射频频率计、射频调制度仪、音频合成源、音频电压表、音频频率计、信纳计、失真仪等十几种测试仪器功能，具有频段覆盖宽、综合性强、性价比高等特点。

特点

- 1920×1080像素高分辨率TFT、高亮度大屏幕液晶显示器。

- 全中文显示。

- 便携式设计，配备提手，方便野外工作和运输。

- 支持功能参数定制化

- 自主国产。

关键特性/指标

- 性能特性

——射频信号源

——载波参数

射频载波频率范围：1MHz~3GHz

载波频率分辨力：1Hz

载波频率准确度：±（0.1ppm+0.5Hz）

载波幅度范围：

-127dBm～-40dBm（大功率输入输出口，调幅时最大输出：-57dBm，可用到-127dBm）

-110dBm～+5dBm（小功率输出口，调幅时最大输出：-2dBm，可用到-110dBm）

载波幅度分辨力：0.1dB

载波幅度误差：≤±1.5dB(-30dBm～+10dBm)

≤±2.0dB(-110dBm～-30dBm)

相对谐波含量：≤-25dBc（＞1MHz，≤0dBm）

相对非谐波含量：≤-35dBc（＞1MHz，+5dBm输出），偏离载波20kHz以远）

单边带相噪：≤-93dBc/Hz  20kHz（≤1.05GHz），-90dBc/Hz   20kHz（＞1.05GHz）

——调幅参数

调幅频率范围：20Hz～20kHz

调幅深度范围：0～100%

调幅深度误差：≤±（预调值的5%+1.5%）

调幅失真度：≤1%（调幅度：30%，调制频率：1kHz；THD，解调带宽为300Hz～3kHz）

外调制输入端口：外调制BNC口。

输入阻抗：高阻。

外调制频率范围：20Hz～20kHz。

外调制灵敏度：1Vpeak对应于指示调幅深度。

通话器调制输入：3.5mm通话器接口

电平范围：0mVpeak～50mVpeak；50mVpeak对应于指示调幅深度 。

频率范围：300Hz～3kHz。

调幅度范围： 0～80％。

——调频参数

调频频率范围：20Hz～20kHz

频偏范围：1kHz～150kHz

频偏误差：≤±（预调值的5%+剩余调频）(调制频率：1kHz，解调带宽为300Hz～3kHz)

调频失真度：≤1%（调制频率：1kHz，解调带宽为300Hz～3kHz）

外调制输入端口：外调制BNC口

输入阻抗：高阻。

外调制频率范围：20Hz～20kHz（FM,AM）,300Hz~3kHz（SSB）

外调制灵敏度：1Vpeak对应于指示频偏。

通话器调制输入：3.5mm通话器接口

电平范围：0mVpeak～50mVpeak；50mVpeak对应于指示频偏。

频率范围：300Hz～3kHz。

频偏范围： 0～80 kHz。

——单边带调制参数

上、下边带调制频率范围：100Hz～20kHz

上、下边带抑制：≥60dBc（内部音频）、≥50dBc（外部音频）

——调相参数（选件1）

调频频率范围：50Hz～10kHz

相偏范围：0.5rad～5rad

相偏误差：≤±（预调值×7%+0.1rad）（1kHz调制频率,解调带宽300Hz～3kHz）

调相失真：≤1％（调制频率：1kHz，解调带宽为300Hz～3kHz）

外调制输入端口：外调制BNC口

输入阻抗：高阻。

外调制频率范围：50Hz～20kHz。

外调制灵敏度：1Vpeak对应于指示相偏。

通话器调制输入：3.5mm通话器接口

电平范围：0mVpeak～50mVpeak；1Vpeak对应于指示相偏。

频率范围：300Hz～3kHz。

- ——脉冲调制（选件2）

通断比：≥70dB

上升/下降时间：≤150ns。

最小脉冲宽度：100ns。

脉冲重复频率范围：20Hz～1MHz。

——I/Q数据调制

IQ波形数据文件对载波进行调制。

IQ数据长度：16～65536。

IQ数据位宽：16比特有符号数

IQ调制宽带(3db)

——矢量信号发生：调制格式：2ASK、2FSK、MSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM；

最大调制带宽不低于：10MHz；

最大码元速率不低于：5MHz；

数据源：PN码、全0、全1、01交替；

数字调制信号的调制误差见表1

表1

| 调制类型 | BPSK | QPSK | 8PSK | Pi/4QPSK | 16QAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤波器 | Root Nyquist |  |  |  |  |
| 滤波器因子 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 符号率(Msym/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EVM [ ％（rms）] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |

——射频信号分析参数

——射频频率计

频率范围：1MHz～3GHz

- 电平范围：-70dBm～+10dBm(小功率输入口)

-20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

频率测量误差：≤±（0.1ppm+0.5Hz）

分辨力：1Hz

——频率误差计

频率范围：1MHz～3GHz

电平范围：-70dBm～+10dBm(小功率输入口)

-20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

频率误差测量范围：±500kHz

频率误差：≤±（0.1ppm+0.5Hz）

分辨力：1Hz

——宽带功率计

频率范围：1MHz～3GHz

功率范围：10dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)（可用到0dBm）

载波功率测量误差：≤±1.5dB

——窄带功率计

频率范围：1MHz～3GHz

- 电平范围：-70dBm～+10dBm(小功率输入口)

-20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

测量误差：≤±2dB

分辨力：0.1dB

——调制解调测量

射频载波频率范围：1MHz～3GHz

- 电平范围：-60dBm～+10dBm(小功率输入口)

-10dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

解调带宽：6.25kHz、8.33kHz、10kHz、12.5kHz、25kHz、30kHz、100kHz

中频带宽：20MHz、230kHz

——解调幅测量

解调幅频率范围：20Hz～20kHz

解调幅深度范围：0～100%

测量误差：≤±（读数值的5％+剩余调幅）≤±读数值的7%（解调频率范围：100Hz～10kHz）。

解调灵敏度：≤-90dBm(10dB信纳)（小功率输入口，IFBW：15kHz，AFBW：300Hz～3kHz）

——解调频测量

解调频频率范围：20Hz～20kHz

解调频频偏范围：100Hz～100kHz

解调频频偏误差：≤±（读数值的5％+剩余调频）≤±读数值的7%（解调频率范围：100Hz～10kHz）。

解调灵敏度：≤-100dBm(10dB信纳)（小功率输入口，IFBW：15kHz，AFBW：300Hz～3kHz）

——单边带调幅解调测量

上、下边带解调带宽：20Hz～20kHz（3dB）

上、下边带解调失真度：≤3%（调制频率为1kHz，滤波器为300Hz～3kHz）

——解调相测量（选件1）

测量范围：0.1rad～5rad

解调频率范围：20Hz～20kHz

测量误差：≤±(读数值5%+0.1rad）

——矢量信号解调与分析：
    频率范围：1MHz~3GHz
    信号格式：2ASK、2FSK、Pi/4QPSK、BPSK、QPSK、8PSK、GMSK、16QAM
    解调带宽：200kHz~10MHz
    最大码元速率：5MHz

——射频频谱分析测量

输入频率范围：1MHz～3GHz

频带扫宽：0Hz-全频段

频率读出误差：频率指示×内部参考振荡器工作误差+0.5%频宽+5%RBW

- 参考电平范围：-60dBm～+20dBm(小功率输入口)

-20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

参考电平误差：≤±3dB

剩余响应：≤-70dBm(无输入信号)

显示平均噪声电平：≤-125dBm（10kHz频宽）

分辨率带宽：30Hz-3MHz（1-3步进）

——音频源参数

频率范围：20Hz～100kHz

频率分辨率：0.1Hz

频率误差：≤±1Hz

幅度范围：1mVrms～7Vrms(单音频源)

2mVrms～7Vrms(两个内部音频源叠加输出)正弦、方波、三角、锯齿

幅度分辨率：0.1mVrms（幅度＜100mVrms)；1mVrms（幅度≥100mVrms）。

幅度误差（单音频源）：≤±（3%×设定值+1mVrms）

失真：≤1%（输出幅度≥200mVrms）

输出阻抗：8Ω，标称值

——音频分析

——音频频率测量

频率范围：20Hz～100kHz

频率分辨率：0.1Hz

频率误差：≤±1Hz

输入电压范围：10mVrms～30Vrms

输入阻抗：150Ω，600Ω，高阻

——音频电压测量

测量电压的频率范围：20Hz～100kHz

电压测量范围：1mVrms～30Vrms

幅度分辨率：0.1mVrms（输入电压≤100mV）；1mVrms（输入电压＞100mV）

幅度误差：≤±（3%×设定值+1mVrms）

输入耦合及阻抗：AC耦合，600Ω或高阻

——失真测量

输入电压范围：50mVrms～30Vrms

失真测量频率范围：20Hz～20kHz

失真测量范围总失真度：0%～90%

失真测量误差：≤±（5%×设定值+0.2%）（失真度：≤20%）

≤±（5%×设定值+0.5%）（失真度：＞20%）

——信纳测量

输入电压范围：50mVrms～30Vrms

信纳测量频率范围：20Hz～20kHz

信纳测量范围：3dB～60dB

信纳测量误差：≤±1.0dB（SINAD＞3dB，≤40dB，5kHz低通）

——音频滤波器：低通：300Hz、3kHz、5kHz、15kHz、20kHz、100kHz、直通

高通：50Hz、300Hz、直通

——音频时域分析（示波器）

输入频率范围：20Hz~100kHz

输入电压范围：0～90VP-P

电压刻度：10mV/div～20V/div，以1、2、5步进。

时基刻度：1μs～100ms/div，以1、2、5步进。

电压测量误差：≤±（读数值×2％+0.3div）。

——音频频域分析（FFT）

信号频率范围：20Hz～100kHz

FFT窗口：矩形、海明窗、汉宁窗

——外部参考输入

外部参考时钟频率：10MHz

外部参考时钟幅度：-10dBm～5dBm

输入阻抗：50Ω（标称值）

端口名称：10MHz输入

- 战术特性

——外形尺寸(宽×高×深)：406mm×293mm×255mm

机箱类型：下翻盖PXIe便携式一体机箱

——重量：≤15kg

### ——电源输入：220V±10%，频率50Hz±5％；外部直流：24V±2V；

功耗：≤150W

——环境适应性

工作温度：0℃～+50℃

贮存温度：-40℃～+70℃

——其他

触摸屏：15.6吋16：9宽屏

分辨率：1920×1080

刷频频率：60Hz

背光类型：LED